Výkres okien

Vlastnosti a parametre okien:

Farba: biela

Profil: minimálne 7 komorový

Trieda : ´´A´´

Krídlo : predsadené krídlo

Súčinitel prechodu tepla celým oknom maximálny: U ≤ 1,2 [W/m2K]

Sklo: 4 mm Float - 15,5 - 4 mm LOW-E+ Arg.plyn

Parapety:  vonkajšie – plechové, 250 mm

- Plastové okno šesťdielne otváracie, otváravo – sklopné, sklopné

Počet: 2 ks

- Plastové okno osemdielne otváracie, otváravo – sklopné, sklopné

Počet: 1 ks

- Plastové okno šesťdielne otváracie, otváravo – sklopné, sklopné

Počet: 1 ks

- Plastové okno štvordielne otváracie, otváravo – sklopné, sklopné

Počet: 7 ks

- Plastové okno dvojdielne otváravo – sklopné

Počet: 1 ks

- Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváravo – sklopné

Počet: 1 ks

- Plastové okno desaťdielne otváracie, otváravo – sklopné, sklopné, pevné

Počet: 9 ks